# Насос Panther

Panther 56 и Panther 72 являются результатом тщательного анализа требований к оборудованию для перекачки и выдаче дизельного топлива. Этот роторный лопастной насос укомплектован сальником вала, который гарантирует надежную работу, даже при низких температурах. Компактный, безопасный и надежный, он может использоваться для оснащения топливных модулей и стационарных установок для перекачки топлива.

Технические характеристики

Насос с чугунным корпусом, покрытым антикоррозийной краской.

- Лопастной насос со стальным ротором и полиациталевыми лопастями

- Встроенный байпасный клапан

- Встроенный сто микронный металлический фильтр, легкодоступный для чистки

- Индукционный мотор с алюминиевым корпусом и скобами для крепления

- Уровень защиты IP55

- Подходит для продолжительного использования

- Резьбовые соединения (вход и выход) в корпусе насоса. По требованию имеются фланцевые соединения (уже установлены на Panther 72)

| Код | Описание | Насос | Двигатель |  |  |  |  | Об/мин | Соединения | Вес кг | Габариты в упаковке, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Произв. л/мин | Однофазный |  | Трехфазный |  | Потребляемая мощность, Вт |  |  |  |  |
|  |  |  | В | Гц | В | Гц |  |  |  |  |  |
| 730000 | Panther 56 230/50 | 56 | 220 | 50 |  |  | 370 | 2800 | 1’ G | 7,4 | 195х355х270 |
| 731000 | Panther 56 230/60 | 68 | 220 | 60 |  |  | 450 | 3400 | 1’ G | 7,4 | 195х355х270 |
| 733000 | Panther 56 400/50 | 56 |  |  | 400 | 50 | 370 | 2800 | 1’ G | 7,4 | 195х355х270 |
| 734000 | Panther 56 400/60 | 68 |  |  | 400 | 60 | 450 | 3400 | 1’ G | 7,4 | 195х355х270 |
| 34000A | Panther DC 12V | 56 | 12 |  |  |  | 500 | 2900 | 1’ G | 7,5 | 195х355х270 |
| 34100A | Panther DC 24/12V | 70/35 | 24 |  |  |  | 500 | 3500 | 1’ G | 7,5 | 195х355х270 |
| 732000 | Panther 72 230/50 | 72 | 220 | 50 |  |  | 500 | 2800 | 1’ G Flanget | 7,9 | 195х355х270 |
| 735000 | Panther 72 400/50 | 72 |  |  | 400 | 50 | 500 | 2800 | 1’ G Flanget | 7,9 | 195х355х270 |